采购项目技术规格、参数及要求

一、基本参数

1.技术参数

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地拉幕布 | 1 | 套 | 1.幕布颜色：绿色； 2.盒子材质：合金； ★3.幕布材质：加厚牛津（纶基涤布）； 4.支撑特点：气压缓冲； 5.支撑架材质：喷塑材质； ★6.幕布尺寸：≥3.5米*2.5米。 |
| 2 | 提词器 | 1 | 套 | ★1.镜像屏幕尺寸≥555mm*335mm； ★2.接口规格：HDMI/VGA，可满足不同设备连接要求，手机/平板/电脑提词； 3.分光镜：透光率大于97%，分光比2：8； 4.支架高度区间：900mm-1850mm； 5.提词器软件： ★1）兼容性强支持:Windows xp、Windows 7、Windows10操作系统； 2）支持镜像、多人分色播出，不同主持人可设置字色背景色进行区分，滚动速度任意调整，字号、字体、字色、背景色任意搭配等功能； 3）文稿编辑操作简单，自动完成排版，支持txt、rtf、word等格式文本，支持图片，word，PPT，视频等文件； 4）采用高分辨率彩显自带镜像功能，分辨率高，视觉清晰，图象鲜艳，字符大、亮度高、画面平滑无抖动； 5）支持英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等外语，藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言； 6）内容实时更新，可在电脑提词软件小窗口实时编辑播放内容； 7）支持手机或平板同屏控制提词，脱离电脑主机使用； 8）语音控制，通过电脑端，提词文稿播放速度，随语速快慢同步变化； 9）多种控制方式，脚踏控制、无线控制、键盘控制，字幕速度变化/启停/翻页等可随意调节，方便自如； 10）一件镜像专利技术，可对文稿、图片、PPT等素材一键上下左右镜像翻转，操作更省心； ★11）带航空箱。 |
| 3 | 摄影灯1 | 3 | 套 | 1.输入电压：AC100-240V（50/60HZ）； 2.色温：5600±200K； ★3.100%光照度：74000（LUX，1米距离） 4.CRI：≥96； 5.TLCI：≥96； 6.常亮模式调光范围：0%-100%； 7.工作环境温度：-10℃~40℃； 8.频道：32个； 9组别：16组（A-F，0-9）； ★10.产品尺寸：≥36.7*20*16cm（不含反光罩）。 |
| 4 | 摄影灯2 | 1 | 套 | 1.直流供电 2.色温：25000K-10000K； 3.调光范围：0%-100%； 4.FX光效：14类； 5.CRI：≥96； 6.TLCI：≥96； 7.频道：32个（1-32） 8.组别：16个（A-F，0-9） 9.ID号：99个（1-99）； 10.模式：CCT色温模式/HSI采光模式/RGBW混光模式/GEL色片模式/FX场景光效模式； ★11.控制方式：2.4G无线控制/DMX512控制/蓝牙控制/灯体控制； 11.2.4G控制距离：最远50m； 12.蓝牙控制距离：最远30m； 13.U型支架调节角度：360°； 14.工作环境温度：-10℃-40℃； ★15.尺寸：≥315mm*199mm*342mm（含U型支架且支架为展开状态）。 |
| 5 | 柔光箱1 | 1 | 套 | 抛物线深口罩柔光箱： ★1.尺寸：直径≥90cm、深度≥69.4cm； 2.工作温度：＜85℃； 3.骨架材质：金属。 |
| 6 | 柔光箱2 | 1 | 套 | 长条网格柔光箱： ★1.尺寸：≥35cm*140cm； 2.深度：≥50.4cm； 3.收纳尺寸：78cm； 4.重量：1.69kg； 5.柔光布：双层。 |
| 7 | 柔光箱3 | 2 | 套 | 球形灯笼柔光箱： 1.卡扣：保荣口； ★2.直径：≥65cm； 3.深度：≥54.5cm。 |
| 8 | 灯架 | 4 | 套 | 1.收纳高度：≥92cm; 2.材质：和合金； 3.最高高度：≥280cm，第一节高度：≥112cm，第二节高度：≥184.5cm，第三节高度：≥257cm； 4.灯架节数：3节； 5.每节管径：35/30/24mm； 6.每个脚管管径：22.52mm； 7.缓冲方式：弹簧； 8.撑角距离（半径）：≥48cm。 |
| 9 | 无线麦克风 | 1 | 套 | 发射器： ★1.数量：2个； 2.尺寸：长≤46.06毫米，宽≤30.96毫米，高≤21.83毫米； ★3.无线模式：GFSK 1Mbps和2Mbps； 4.等效全向辐射功耗（EIRP）：<20dBm； 5.无线模式工作频率：2.400GHz至2.4835GHz； 6.蓝牙协议：BR/EDR； 7.蓝牙工作频率：2.400GHz至2.4835GHz； 8.蓝牙发射功率（EIRP）：<20dBm； 9.电池类型：Li-ion； 10.电池容量：≥360毫安时； 11.充电环境温度：5℃至45℃； 12.工作环境温度：-10℃至45℃。 接收器： ★1.数量：1个； 2.尺寸：长≤54.20毫米、宽≤28.36毫米、高≤22.49毫米； ★3.无线模式：GFSK 1Mbps和2Mbps； 4.等效全向辐射功耗（EIRP）：<20dBm； 5.工作频率：2.400GHz至2.4835GHz； 6.电池类型：Li-ion； 8.电池容量：≥360毫安时； 11.充电环境温度：5℃至45℃； 12.工作环境温度 ：-10℃至45℃。 充电盒 ★1.数量：1个； 2.尺寸：长≤116毫米、宽≤41.5毫米、高≤59.72毫米； 4.电池类型：锂离子电池； 5.电池容量：≥3250毫安时； 8.充电规格：5伏，1.5安至3安； 9.充电环境温度：5℃至40℃； 10.工作环境温度：5℃至45℃； 通用： ★1.麦克风指向性：全指向； 2.频率响应：低切功能关：50Hz至20kHz，低切功能开：100Hz至20kHz； 3.声压级：≤120dB SPL； 4.输入电平：≤-6 dBV（THD<0.1%）； 5.传输距离：≥250米（FCC），≥160米（CE）。 |

二、商务要求

所提供产品的相关参数未达到招标文件中★要求视为无效投标。

1.设备的包装标准及质量要求：

1.1供应商承诺履行中华人民共和国政府采购有关规定，供应商需为独立法人。必须具有独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

1.2供应商销售的设备应符合国家标准或随机文件规定的标准。应保证所提供产品是原装、合格的。应保证所提供的产品在正确安装、正常使用的情况下到运行良好，质量可靠，性能稳定。

1.3供货价包括拟提供货物的运输、安装、调试，网络布线以及培训和服务等全部费用。

2.售后服务：

2.1供应商按双方签订的技术协议承担质保、维修。一年免费质保并提供免费上门服务。

2.2免费质保期间，供应商接到甲方维修电话后1小时内安排专业技术人员到达现场，直到事故排除，免费质保期间产生的一切维修费用由供应商提供。

2.3供应商必须严格按设备保修卡中的保修条款进行产品质保。不定期上门对采购人所购设备进行免费维护保养，保证设备的正常使用。

3.交货、安装调试及费用负担：

3.1交货方式：供应商将货物免费运送至采购人地点并安装调试完毕。

3.2工期：本合同签订之日起5个日历天内完成所有设备交付及安装调试。

3.3运保、安装调试费用承担：供应商承担。

4.验收方法、提出异议的期限：

4.1自货物到达采购人指定地点后的1个工作日内依据合同约定的质量标准、技术要求、验收标准，对货物进行检验。

4.2采购人在验收时，如发现货物与招标参数不符的，在2个工作日内向供应商提出书面异议，供应商在收到采购人书面异议后在1个工作日内予以说明并纠正。

4.3设备安装调试完成后，系统运行正常，采购人验收完毕在验收单上签字确认，作为验收合格的单据。

5.退换货规定：

供应商的产品因产品型号规格与招标参数不符或配送出现差错，供应商退换。供应商不得中途变更产品品种、规格、型号、质量或包装的规格。

六、支付与结算：

所有设备安装调试完成，系统验收合格后付合同的全款，如相关服务未达到采购人要求，采购人可以无条件解除合同，对采购人造成损失的，依法追究供应商的相关法律责任。

七、供应商责任：

供应商保证向采购人提供合格产品及包装及供应商所需的相关文件，并按时发货，逾期交货的，按合同总货款的10％向采购人偿付逾期交货的违约金。