附件一、清单

采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识别 | 个 | 26 | 含雷达 |
| 2 | 直杆道闸 | 个 | 25 | 含雷达 |
| 3 | 停车收费软件系统 | 套 | 1 | 根据医院的实际需求，进行专属研发定制，独立部署，含终生云端存储服务。且本系统版权归医院独家所有。 |
| 4 | 原一期医疗中心地下停车场水泥座拆除/运输 | 个 | 4 | 含沥青及地面修复 |
| 5 | 新建道闸水泥底座 | 个 | 10 |  |
| 6 | 防水箱子 | 个 | 28 | 钢制 |
| 7 | 道闸安装人工费 | 套 | 13 | 1车牌识别+1直杆道闸为1套 |
| 8 | 道闸辅材 | 项 | 1 | 光纤、水晶头等据实结算 |
| 9 | 引导扫码指示牌 | 套 | 50 |  |
| 10 | 引导扫码付款立柱钢管 | 套 | 50 |  |
| 11 | 停车场摄像头 | 台 | 40 |  |
| 12 | 存储硬盘 | 台 | 7 |  |
| 13 | 交换机 | 台 | 5 |  |
| 14 | 光纤收发器1 | 台 | 30 | 3公里 |
| 15 | 光纤收发器2 | 台 | 10 | 20公里 |
| 16 | 监控录像机 | 台 | 1 |  |
| 17 | 监控显示器 | 台 | 1 |  |
| 18 | 摄像头安装人工费 | 项 | 1 |  |
| 19 | 摄像头安装辅材 | 项 | 1 | 光纤、水晶头等据实结算 |

附件二、技术参数要求

1.车牌识别及道闸系统参数要求

| 设备名称 | 功能名称 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车牌识别 | 识别算法 | 有效像素 | 500万星光防伪、高清像素、6.8算法 |
|  |  | 抓拍率 | ≥99.99% |
|  |  | 识别率 | ≥99 .99%(典型车牌) |
|  |  | 摄像头防护等级 | IP66(双层防护罩) |
|  |  | 适应车速 | 0-60公里/小时 |
|  |  | 车牌识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等<可搭配海外版方案及相机*可识别海外190多个国家地区车牌> |
|  |  | 识别特征 | 号码、颜色、类型、宽度 |
|  |  | 车牌防伪 | 支持异常车牌(手机拍照、打印)告警 |
|  | 技术介绍 | 无人值守 | 与通道机配合使用，形成无人值守系统 |
|  |  | 智能补光 | 根据画面亮度，自动控制灯光，彻底解决逆光、强光等特殊环境 |
|  |  | 文字显示 | 向下移动、向上移动、水平移动、固定显示； |
|  |  | 数字显示 | 固定显示、不显示；数字显示：8位；可自由设置);同时具有控制通行指示灯等功能；TTS语音系统可以播报任意语音，音量10级软件可调，输出功率>5W |
|  |  | 车位管理 | 一位多车；多位多车等系统管理 |
|  |  | 自定义语音播报 | 自带语音播报功能；根据不同场景播报不同内容，可选配脱机收费功能 |
|  |  | 智能校准 | 支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色 |
| 直杆道闸 | 技术介绍 | 电压 | 采用24V安全电压供电，打破传统道闸220V供电模式产品使用更安全，更可靠 |
|  |  | 起落闸速度 | (1.2-6S)可调，可调节快起慢落，满足各种不同环境场合使用，(小区，工业园区，高速路，无人值守系统等)。 |
|  |  | 开关闸杆 | 免限位开关闸杆起落全行程采用数字化控制，避免机械限位调节的繁琐流程。 |
|  |  | 防砸 | 独特的防砸功能，完全通过数字化监测，砸杆力度和反应时间可调节，整个过程无需增加任何辅助设备。 |
|  |  | 电机 | 采用无刷电机，功耗低，能够胜任高强度连续不间断运行，杜绝传统电机频繁使用造成电机过热保护而导致闸机停止运作。 |
|  |  | 调节参数 | 道闸功能设置简便，通过主板上的按键，用户可以根据需要自行调节参数，以适应不同环境，设置简单。 |

2.收费软件系统参数要求

| 设备名称 | 功能名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 收费软件系统（含云端存 储服务） | 配置全云平台 | 增加区域 |
|  |  | 增加通道 |
|  |  | 增加设备 |
|  | 车辆管理 | 车辆类型 |
|  |  | 车型管理 |
|  |  | 车主管理 |
|  |  | 车牌注册 |
|  |  | 辆通道授权 |
|  |  | 月租车收费标准 |
|  | 参数配置 | 放行配置 |
|  |  | 显示与语音配置 |
|  |  | 参数配置 |
|  | 收费规则 | 配置临时收费规则和固定车过期收费 |
|  | 报表查询 | 日月年报 |
|  |  | 收费报表 |
|  |  | 过车记录 |
|  |  | 在场记录 |
|  |  | 折扣记录 |
|  | 通道状态 | 通道监控 |
|  | 系统管理 | 用户管理 |
|  |  | 角色管理（可给用户分配权限） |
|  | 查账 | 提供API接口查账 |
|  |  | 手机端/电脑端查账 |
|  |  | 小程序查账 |
|  |  | 软件平台查账 |
|  | 优惠券 | 制作优惠券 |
|  |  | 派发优惠券 |
|  |  | 电脑派发优惠券 |
|  |  | 小程序派发优惠券 |
|  | 云端服务 | 云端存储独立部署+本地部署（终生服务，双备份） |
|  | 支付前置接口 | 需对接医院合作银行支付接口 |

3.监控设备参数要求

| 设备名称 | 规格型号 | 参数配置 |
| --- | --- | --- |
| 硬盘 | 8T | SATA 6Gb/s 转速5640RPM |
| 交换机 | 110w | 8口千兆POE |
| 光纤收发器 | 光电转换器 | 单模单纤20公里、千兆1光1电/ 单模单纤3公里、千兆1光1电 |
| 录像机 | 64路 | 支持800W像素接入、支持HDMI与VGA异源输出、HDMI支持4K输出、VGA支持1080P、支持8T 16盘位、智能Smart265编码、支持8/16路同步回放、 |
| 摄像头 | IP67 | 800万像素、臻全彩2.0、夜间全彩、POE+DC供电二合一、人车智能检测 |
| 监控显示器 | 高清4K | 65寸 |

备注：录像存储不得低于30天。